| Спецификация |  |
| --- | --- |
| Наименование | Модель |
| Четырехлинейная машина для сендвич печенья Исполнение : корпус и все детали контактирующие с продуктом выполнены из нержавеющей стали (304) . В комплектацию машины входят: Четырехлинейные подающие вибро фидеры (2 штуки) Основная машина , с двумя насосами (каждый для двух линий).Насосы с перемешиванием .Установка подогрева или охлаждения начинки для баков с начинкой . Машина управляется с помощью PLC- контроллера , управление всеми параметрами машины производиться оператором с панели монитора . Управление интуитивно понятное , на английском языке ( по просьбе Покупателя возможно установить русский язык) . Отвод продукции производиться на специальный накопительный стол с постановкой печенья на ребро | МRCJ - 421 |
| Опции |  |
| Множитель линий Дополнительный модуль для разведения готового сендвич печенья на большее количество линий (рядов) с постановкой их на ребро . | 1 |

| Опция Множитель рядов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель : МRCJ-421 |  |  |
| Размер печенья : Круглые : Φ:35-55мм Квадратные /прямоугольные :(L)35-60мм (W)30-50мм (H)3-6мм |  |  |
| Скорость( производительность): 800-2000 сендвич печений /мин. |  |  |
| Напряжение : AC однофазный 220v 50Hz |  |  |
| Общая мощность:8КВт |  | Вес нетто :1140кг. |
| Размеры основной машины : 3340x1170x1500мм Отводящий стол : 7400x1000x750мм Вибрационный подающий фидер : 2600x800x1400мм. |  |  |

Схема расположения оборудования

| Основные электрические компоненты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бренд | Модель | Кол-во | Производство |  |
| 1.Монитор (тоуч скрин) | Schneider | HMIGX03501 | 1 | France |  |
| 2.PLC -контроллер | Schneider | TM218LDA40DR4PHN | 1 | France |  |
| 3.Частотный преобразователь | Schneider | ATV312HU15M2 | 3 | France |  |
| 4.Мотор-редуктор | STS | 1.5kw | 3 | Taiwan |  |
| 5.Фотодатчик | Autonics | BR100-DDT | 4 | Japan |  |

| Лист запасных частей |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Трафарет для крема(начинки) | 2 штуки |
| 2 | Нержавеющая проволока Φ0.8mm | 1 моток |
| 3 | Толкатели для печенья | 10 штук |
| 4 | Пружины | 5 штук |
| 5 | тен | 1 штука |
| 6 | Чистящая щетка | 1 штука |
| 7 | Ключ | 2 штуки |
| 8 | Гаячный ключ 8-10/12-14/17-19 | По 1штуке каждого |
| 9 | Круглый ключ 10-12/14-17 | По 1штуке каждого |
| 10 | “+”/ “-“ отвертка | По 1штуке каждого |
| 11 | Уплотнительные кольца .45mm/30/25/25 | По 2штуки каждого |
| 12 | Плоскогубцы | 1штука |
| 13 | Специальные инструменты | набор |